과제 2 (10점)

- 데이터 링크 계층

- 비트 프레임과 비트 스터핑에 대하여 설명하시오.
: 비트 프레임이란 데이터를 보내기 전 통신의 시작을 알리는 플래그인 프리앰블과 포스트앰블을 붙인 비트 패턴을 사용하는 방식이다. 두 플래그의 패턴은 ‘01111110’으로 똑같은데, 이때 데이터에 플래그와 같은 패턴의 데이터가 나타나면 문제가 발생한다.
 비트 스터핑이란 위와 같은 패턴 중복이 나타났을 때, 다섯 번째 1의 다음에 0을 하나 삽입하여 ‘011111010’으로 만드는 것을 말한다.

- Selective Repeat ARQ와 Go-Back N ARQ에 대하여 설명하시오.
: ARQ는 자동반복 요청을 의미하며, 에러가 발생한 경우 재전송을 요구하는 방식이다. 이 중 Slective Repeat ARG와 Go-Back N ARQ는 잡음이 있는 채널에서의 프로토콜이다. Selective Repeat ARQ는 파이프 라인이 N개로, 오류가 난 부분만 재전송하는 기법이다. 효율적이지만 프레임을 받은 후 순서대로 다시 조합해야하기 때문에, 회로도가 복잡하다는 단점이 있다. 반면 Go-Back N ARQ는 오류가 난 지점부터 전송한 지점까지 모두 재전송한다. 오류가 난 부분 이후의 프레임을 폐기한 뒤 다시 해당 프레임부터 재전송하면 되기 때문에 작업이 단순하다는 장점이 있지만, 패킷이 중복되기 때문에 오류가 발생할 수 있는 단점이 있다.

- 패리티 비트를 설명하고 장단점을 논하시오
: 패리티 비트는 가장 간단한 에러 탐색 코드로, 보내려는 데이터에 추가로 1비트를 만들어 해당 비트에 1이나 0을 넣어 전체 1의 개수가 짞수, 혹은 홀수가 되도록 만드는 방식이다. 1의 개수가 짝수라면 짝수 패리티 비트, 홀수라면 홀수 패리티 비트라고한다. 여러 개의 에러를 찾기 위해 패리티 비트를 수직과 수평으로 배열할 수 있고, 보통의 경우 추가되는 1비트 당 1개의 에러를 찾을 수 있다. 패리티 비트 방식은 매우 간단하다는 장점이 있지만, 0에서 1, 혹은 1에서 0으로 바뀌는 오류가 짝수 개로 발생할  때는 에러를 찾지 못한다는 단점이 있다. 예를 들어 ‘1110 | 0’이라는 홀수 패리티 비트에서 짝수 개의 오류가 발생해 ‘0111 | 0’이 되었다고 하자. 데이터가 바뀌어서 에러가 발생했지만, 1의 개수는 여전히 홀수 개이기 때문에 오류를 찾을 수는 없게 된다.

- CRC를 설명하시오
: CRC 코드는 적은 오버헤드로 많은 에러를 찾을 수 있어 가장 많이 사용되는 에러 검출 코드이다. 비트의 개수가 N개일 때, 찾을 수 있는 에러의 개수는 ‘2N – 1’개이다. 송신 측과 수신 측은 동일한 CRC 값을 알고 있으며, 송신 측에서는 보내려는 데이터에 숫자를 추가하여 CRC 코드로 나눈 나머지가 0이 되도록 만들어 수신 측으로 전송하게 된다.

- 이더넷에 대하여 기술하시오
: 이더넷은 컴퓨터 네트워크 기술의 하나로, LAN에서 가장 많이 활용되는 기술 규격이다. 초기의 연결 형태는 버스 형태였으나, 현재는 별 형태로 구성되어 있다. 이 더넷에서 각 호스트를 유선으로 연결하는 장치는 허브라고 부르며 무선으로도 연결이 가능한데, 이 때 사용하는 장치의 규격은 와이파이이다. 프로토콜은 CSMA/CD이며, 충돌 처리 방식은 충돌 허용 후 처리하는 경쟁 방식을 이용한다.

- CSMA/CD와 토큰 링 방식을 비교하시오
: CSMA/CD 방식과 토큰 링 방식의 차이는 충돌을 허용하는지, 회피하는지에 있다. CSMA/CD에 참여하는 호스트는 선의 사용 여부를 계속해서 들으면서, 선을 사용하는 호스트가 없을 때 전송을 시작해 경쟁적으로 데이터를 보내고자 한다. 이때 두 개 이상의 호스트가 거의 동시에 데이터를 보내면 신호가 충돌하게 되는데, 발생 즉시 데이터 전송을 멈춤과 동시에 전체 호스트에서 충돌이 발생했음을 알리는 신호를 보낸다. 토큰 링에서는 호스트들을 원형에 연결해 토큰이라고 불리는 빈 패킷을 한쪽 방향으로 계속 회전하게 한다. 전송을 하고자 하는 호스트는 빈 토큰을 가져가 데이터를 채운 뒤 전송한다. 목적지에 토큰이 도착하면 받는 호스트는 내용을 복사한 뒤 계속해서 토큰을 전달하는데, 이 토큰이 출발지에 돌아오면 호스트는 데이터를 지워 빈 토큰을 만든다. 이때 만약 여러 개의 호스트들이 동시에 데이터를 보내게 된다면 하나의 호스트가 데이터를 보내고 지운 뒤 빈 토큰을 옆으로 전달하는 방식을 이용하는데, 예약을 통해 충돌을 회피해 충돌이 발생하지 않도록 한다.

- CSMA/CA에 대하여 설명하시오.
: CSMA/CA는 와이파이에서 사용하는 충돌회피 프로토콜로, 경쟁방식이다. 신호는 원형으로 퍼져 나가는데, 충돌이 일어나지 않도록 모든 호스트를 감시한다. 하지만 호스트마다 전파 범위가 다르기 때문에, 전파 범위에 미치지 않는 호스트들은 숨겨진 호스트로 불리며 보낸 데이터가 충돌할 염려가 있다.

- 블루투스의 특징을 설명하시오.
: 블루투스는 기기간의 간단한 연결을 위해 만들어진 무선 통신 시스템으로 2.4GHz 대역을 사용한다. 블루투스가 네트워크를 구성할 때는 애드혹(Ad-hoc)방식을 이용한다. 애드혹 방식이란 순간적으로 혼자 망을 만들고 나중에 사라지게 하면서 기존의 LAN이나 인터넷 망과의 연결 없이 기기들이 네트워크를 구성하는 방식이다. 1개의 마스터와 여러 대의 슬레이브 방식으로 네트워크를 구성하는데, 연결 범위 및 연결 기기 개수가 많지 않기 때문에 아주 작은 네트워크라는 의미로 피코넷(piconet)이라고도 부른다.

- RFID에 대하여 논하시오.
: RFID는 라디오 주파수 대역을 사용하여 ID 정보를 전달하는 시스템으로, 능동형, 수동형, 반수동형으로 나눌 수 있다. 이 중 수동형 RFID는 태그에 전원이 없고, 전자기 유도 방식으로 통신한다. 능동형 RFID는 태그에 자체적인 전원을 가지고 있고, 반수동형 RFID는 수동형과 능동형의 장점을 합쳐놓은 것으로 태그 발신기를 가지고 있어 수동형 태그의 신호를 증폭하여 발신하는 방식을 이용한다. RFID는 전파를 이용하기 때문에 많은 양의 데이터를 쉽게 읽을 수도 있다.

- RFID와 NFC의 차이점을 논하시오
: NFC는 RFID 기술을 기반으로 만들어진 기술로, RFID는 NFC 기술을 포한한다. NFC와 RFID의 차이점은 통신의 방향성이다. RFID는 단방향 통신이고, NFC는 양방향 통신이다. 따라서 NFC는 상황에 따라 태그와 리더의 역할을 변경할 수 있는 특징이 있다.